PRAVILNIK

O KRITERIJUMIMA ZA IDENTIFIKACIJU SUPSTANCE KAO PBT ILI VPVB

- ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne i toksične supstance (u daljem tekstu: PBT supstanca) i veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance (u daljem tekstu: vPvB supstanca).

Identifikacija supstance kao PBT

Član 2

Supstanca se identifikuje kao PBT supstanca ako ispunjava tri kriterijuma iz čl. 3, 4. i 5.

Član 3

Supstanca ispunjava kriterijum perzistentnosti, ako je:

- vreme poluraspada u morskoj vodi duže od 60 dana,

- vreme poluraspada u slatkoj ili estuarskoj vodi duže od 40 dana,

- vreme poluraspada u morskom sedimentu duže od 180 dana,

- vreme poluraspada u slatkovodnom ili estuarskom sedimentu duže od 120 dana,

- vreme poluraspada u zemljištu duže od 120 dana.

Perzistentnost u životnoj sredini određuje se na osnovu podataka o vremenu poluraspada koji su dobijeni pod odgovarajućim uslovima.

Perzistentnost se obeležava slovom P.

Član 4

Supstanca ispunjava kriterijum bioakumulativnosti ako je:

- faktor biokoncentracije (eng: bioconcentration factor - BCF) veći od 2 000.

Bioakumulativnost se određuje na osnovu podataka o merenju biokoncentracije u vodenim organizmima iz slatkih ili iz morskih voda.

Bioakumulativnost se obeležava slovom B.

Član 5

Supstanca ispunjava kriterijum toksičnosti ako:

- je dugotrajna koncentracija bez zapaženog efekta (eng: no-observed effect concentration - NOEC) za morske ili slatkovodne organizme manja od 0,01 mg/l,

- je supstanca klasifikovana kao kancerogena (1. ili 2. kategorije), mutagena (1. ili 2. kategorije) ili toksična po reprodukciju (1, 2. ili 3. kategorije),

- postoje drugi dokazi hronične toksičnosti kao što je identifikovano klasifikacijom T, R48 ili Xn, R48 u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalija i određenih proizvoda.

Toksičnost se obeležava slovom T.

Identifikacija supstance kao vPvB

Član 6

Supstanca se identifikuje kao vPvB supstanca ako ispunjava dva kriterijuma iz čl. 7. i 8.

Član 7

Supstanca ispunjava kriterijum da je veoma perzistentna ako je:

- vreme poluraspada u morskoj, slatkoj ili estuarskoj vodi duže od 60 dana,

- vreme poluraspada u morskom, slatkovodnom ili estuarskom sedimentu duže od 180 dana,

- vreme poluraspada u zemljištu duže od 180 dana.

Kriterijum veoma perzistentna obeležava se slovima vP.

Član 8

Supstanca ispunjava kriterijum da je veoma bioakumulativna ako:

- je faktor biokoncentracije (eng: bioconcentration factor - BCF) veći od 5 000.

Kriterijum veoma bioakumulativna obeležava se slovima vB.

Član 9

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na neorganske supstance, osim na organometale.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".