PRAVILNIK

O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA

("Sl. glasnik RS", br. 91/2010 i 10/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se metodologija za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologija za vrste, načine i rokove dostavljanja podataka.

Član 2

Nacionalni registar izvora zagađivanja (u daljem tekstu: Nacionalni registar) vodi Agencija za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09, u daljem tekstu: Zakon).

Lokalni registar izvora zagađivanja (u daljem tekstu: Lokalni registar) vodi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom.

Član 3

Nacionalni registar sadrži podatke koje dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti, datih u Prilogu br. 1. - Lista 1. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Nacionalni registar izvora zagađivanja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lokalni registar sadrži podatke koje dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti, datih u Prilogu br. 1. - Lista 2. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalne registre izvora zagađivanja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana prikupljaju se za period od jedne kalendarske godine.

Član 4

Za potrebe registara prikupljaju se podaci o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2. - Spisak zagađujućih materija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Za potrebe registara prikupljaju se podaci o određenim zagađujućim materijama koje emituju u vazduh i vode u zavisnosti od delatnosti, date u Prilogu br. 3. - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti i Prilogu br. 4. - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti iz člana 3. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

Član 5

Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija koji se dostavljaju za registre mogu biti dobijeni merenjem, proračunom ili inženjerskom procenom.

Merenja, odnosno matematički metodi i inženjerska procena moraju biti u skladu sa relevantnim nacionalnim, evropskim i međunarodnim uputstvima i standardima.

Član 6

Podaci za registre iz člana 2. ovog pravilnika se dostavljaju na obrascima, i to:

1) Obrazac br. 1. - Opšti podaci o izvoru zagađivanja;

2) Obrazac br. 2. - Emisije u vazduh;

3) Obrazac br. 3. - Emisije u vode;

4) Obrazac br. 4. - Emisije u zemljište;

5) Obrazac br. 5. - Upravljanje otpadom.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7

Podaci za Nacionalni registar se dostavljaju na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra;

2) jedan komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Podaci za Lokalne registre se dostavljaju na sledeći način:

1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica;

2) jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za pravna lica i preduzetnike iz Priloga 1. Lista 2. ili na kompakt disku, bez potpisa i overe.

Član 8

Podaci iz člana 6. ovog pravilnika dostavljaju se najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to za:

1) Nacionalni registar, Agenciji za zaštitu životne sredine,

2) Lokalni registar, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metodologiji za izradu integralnog katastra zagađivača ("Službeni glasnik RS", broj 94/07).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRILOG BR. 1.

Lista 1.

SPISAK DELATNOSTI I MINIMALNE GRANIČNE VREDNOSTI ZA IZVEŠTAVANJE ZA NACIONALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA

| Br. | Delatnost |  | Minimalne granične vrednosti kapaciteta | Minimalan prosečni broj zaposlenih* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energetski sektor |  |  |  |
| a) | Rafinerije mineralnih ulja i gasa |  | Svi | 10 zaposlenih |
| b) | Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju |  | Svi |  |
| v) | Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje |  | Sa izlazom toplote većim od 50 MW |  |
| g) | Peći za koks |  | Svi |  |
| d) | Mlinovi za ugalj |  | Sa kapacitetom većim od 1 t na sat |  |
| đ) | Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva |  | Svi |  |
| 2 | Proizvodnja i prerada metala |  |  |  |
| a) | Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu) |  | Svi | 10 zaposlenih |
| b) | Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje |  | Sa kapacitetom većim od 2,5 t na sat |  |
| v) | Postrojenja za obradu crnih metala: | 1) Postrojenja za toplo valjanje | Sa kapacitetom većim od 20 t sirovog čelika na sat |  |
|  |  | 2) Kovnice sa čekićem | Sa energijom većom od 50 kJ po čekiću i gde korišćena toplotna energija prelazi 20 MW |  |
|  |  | 3) Nanošenje zaštitnih slojeva legura metala | Sa ulazom koji prelazi 2 t sirovog čelika na sat |  |
| g) | Livnice za crne metale |  | Sa proizvodnim kapacitetom većim od 20 t dnevno |  |
| d) | Postrojenja za: | 1) Proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima | Svi |  |
|  |  | 2) Topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovo dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd) | Sa kapacitetom topljenja preko 10 t dnevno za olovo i kadmijum |  |
|  |  |  | Sa kapacitetom topljenja preko 20 t dnevno za sve druge metale |  |
| đ) | Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa |  | Gde je zapremina bazena za obradu veća od 30 m3 |  |
| 3 | Mineralna industrija |  |  |  |
| a) | Podzemni rudnici i povezane operacije |  | Svi | 10 zaposlenih |
| b) | Površinski kopovi |  | Gde je površina kopa veća od 25 ha |  |
| v) | Postrojenja za proizvodnju: | 1) cementnog klinkera u rotacionim pećima | Sa proizvodnim kapacitetom većim od 500 t dnevno |  |
|  |  | 2) kreča u rotacionim pećima | Sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 t dnevno |  |
|  |  | 3) cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći | Sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 t dnevno |  |
| g) | Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta |  | Svi |  |
| d) | Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna |  | Sa kapacitetom topljenja većim od 20 t dnevno |  |
| đ) | Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana |  | Sa kapacitetom topljenja većim od 20 t dnevno |  |
| e) | Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda |  | Sa kapacitetom većim od 75 t dnevno ili sa kapacitetom peći većim od 4 m3 i sa gustinom punjenja po peći koji prelazi 300 kg/m3 |  |
| 4 | Hemijska industrija |  |  |  |
| a) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije, kao što su: | 1) prosti ugljovodonici (linearni i ciklični, zasićeni ili nezasićeni, alifatični ili aromatični) | Svi | 10 zaposlenih |
|  |  | 2) ugljovodonici koji sadrže kiseonik (alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, estri, acetati, etri, peroksidi, epoksi smole) |  |  |
|  |  | 3) ugljovodonici koji sadrže sumpor |  |  |
|  |  | 4) ugljovodonici koji sadrže azot (amini, amidi, nitritna, nitro i nitratna jedinjenja, nitrili, cijanati, izocijanati) |  |  |
|  |  | 5) ugljovodonici koji sadrže fosfor |  |  |
|  |  | 6) halogenovani ugljovodonici |  |  |
|  |  | 7) organometalna jedinjenja |  |  |
|  |  | 8) osnovni plastični materijali (polimeri, sintetička vlakna i vlakna na bazi celuloze) |  |  |
|  |  | 9) sintetičke gume |  |  |
|  |  | 10) boje i pigmenti |  |  |
|  |  | 11) površinska aktivna sredstva |  |  |
| b) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije kao što su: | 1) gasovi, kao što su amonijak, hlor ili hlorovodonik, fluor ili fluorovodonik, ugljeni oksidi, sumporna jedinjenja, azotni oksidi, vodonik, sumpordioksid, karbonil-hlorid | Svi | 10 zaposlenih |
|  |  | 2) kiseline kao što je hromna kiselina, fluorovodnična kiselina, fosforna kiselina, azotna kiselina, hlorovodnična kiselina, sumporna kiselina, oleum i druge neorganske kiseline koje sadrže sumpor |  |  |
|  |  | 3) baze, kao što je amonijum hidroksid, kalijum-hidroksid, natrijum-hidroksid |  |  |
|  |  | 4) soli, kao što su amonijum hlorid, kalijum-hlorat, kalijum-karbonat, natrijum-karbonat, perborat, srebro-nitrat |  |  |
|  |  | 5) nemetali, metalni oksidi i druga neorganska jedinjenja kao što su kalcijum-karbid, silicijum, silicijum karbid |  |  |
| v) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva) |  | Svi |  |
| g) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida |  | Svi |  |
| d) | Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda |  | Svi |  |
| đ) | Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda |  | Svi |  |
| 5 | Upravljanje otpadom i otpadnim vodama |  |  |  |
| a) | Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju |  | Sa kapacitetom većim od 10 t na dan | 10 zaposlenih |
| b) | Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada |  | Sa kapacitetom većim od 3 t na sat |  |
| v) | Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada |  | Sa kapacitetom većim od 50 t dnevno |  |
| g) | Deponije, isključujući deponije inertnog otpada |  | Sa kapacitetom većim od 10 t dnevno ili ukupnim kapacitetom većim od 25000 t |  |
| d) | Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada |  | Sa kapacitetom tretiranja većim od 10 t dnevno |  |
| đ) | Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda |  | Sa kapacitetom za više od 100 000 ekvivalentnih stanovnika |  |
| e) | Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju usluge delatnostima iz ovog priloga |  | Sa kapacitetom većim od 10 000 m3 na dan |  |
| 6 | Proizvodnja papira i proizvoda od drveta i prerada |  |  |  |
| a) | Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala |  | Svi | 10 zaposlenih |
| b) | Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča) |  | Sa proizvodnim kapacitetom većim od 20 t dnevno |  |
| v) | Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama |  | Sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 m3 dnevno |  |
| 7 | Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo |  |  |  |
| a) | Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja |  | i) sa 40.000 mesta za živinu | 10 zaposlenih |
|  |  |  | ii) sa 2.000 mesta za svinje |  |
|  |  |  | iii) sa 750 mesta za krmače |  |
| b) | Intenzivno ribarstvo |  | 1 000 t ribe i školjki godišnje |  |
| 8 | Životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora |  |  |  |
| a) | Klanice |  | Sa kapacitetom većim od 50 t zaklanih životinja dnevno | 10 zaposlenih |
| b) | Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od: | 1) životinjskih sirovina (osim mleka) | Sa kapacitetom većim od 75 t gotovih proizvoda dnevno |  |
|  |  | 2) biljnih sirovina | Sa kapacitetom gotovih proizvoda većim od 300 t dnevno (pros. vred. kvartalno) |  |
| v) | Prerada i obrada mleka |  | Sa kapacitetom prerade većim od 200 t mleka dnevno (pros. god. vrednost) |  |
| 9 | Ostale delatnosti |  |  |  |
| a) | Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila |  | Sa kapacitetom tretiranja većim od 10 t dnevno | 10 zaposlenih |
| b) | Postrojenja za štavljenje kože |  | Sa kapacitetom tretiranja većim od 12 t gotovih proizvoda dnevno |  |
| v) | Postrojenja za površinski tretman materijala, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje |  | Sa potrošnjom većom od 150 kg na sat ili 200 t godišnje |  |
| g) | Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom |  | Svi |  |
| d) | Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova |  | Za brodove veće od 100 m |  |
| *Prosečan broj zaposlenih u izveštajnoj godini izračunava se tako što se ukupan zbir zaposlenih krajem svakog meseca tokom godine, uključujući lica koja obavljaju privremene i povremene poslove kao i zaposlene u inostranstvu. podeli sa dvanaest. |  |  |  |  |

Lista 2.

SPISAK DELATNOSTI I MINIMALNE GRANIČNE VREDNOSTI ZA IZVEŠTAVANJE ZA LOKALNE REGISTRE IZVORA ZAGAĐIVANJA

| Br. | Delatnost |  | Minimalne granične vrednosti kapaciteta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energetski sektor |  |  |
| 1.1. | Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova (termoelektrane, toplane, gasne turbine, postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, ostali uređaji za sagorevanje), uključujući i parne kotlove, u postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje svih vrsta goriva |  | Sa snagom od 1 do 50 MW |
| 1.2. | Postrojenja za suvu destilaciju uglja (plinare, tinjajuće peći i dr.) |  | Svi |
| 1.3. | Postrojenje za proizvodnju mineralnih ulja i maziva (destilacijom, rafinacijom ili drugi način) |  | Svi |
| 2 | Proizvodnja i prerada metala |  |  |
| 2.1. | Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualni postupak livenja |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 2.2. | Postrojenja za preradu u crnoj metalurgiji: | i. vruće valjaonice | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
|  |  | ii. kovačnice sa jednim ili više čekića ili maljeva |  |
|  |  | iii. za nanošenje površinskih zaštitnih metalnih slojeva u rastopljenom stanju |  |
| 2.3. | Livnice crne metalurgije |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 2.4. | Postrojenja za topljenje uključujući i izradu legura od obojenih metala, kao i izradu korisnih nusproizvoda (rafinacija, livenje, itd.) |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 2.5. | Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 2.6. | Postrojenja za proizvodnju ili sklapanje motornih vozila i proizvodnju motora za motorna vozila (automobili, autobusi, teretna vozila, poljoprivredna, građevinska i rudarska mehanizacija kao i druga vozila na motorni pogon) |  | Svi |
| 2.7. | Postrojenja za proizvodnju baterija i akumulatora |  | Svi |
| 2.8. | Postrojenja za eksplozivno deformisanje metala |  | Svi |
| 2.9. | Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i sinterovanje metalnih ruda, kao i iskorišćavanje jalovine |  | Svi |
| 3 | Mineralna industrija |  |  |
| 3.1. | Površinski kopovi mineralnih sirovina |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 3.2. | Vađenja treseta |  | Površina terena za eksploataciju je od 20 ha do 100 ha |
| 3.3. | Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina |  | Svi |
| 3.4. | Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i kreča u rotacionim ili drugim pećima |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 3.5. | Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobija preradom starog stakla |  | Kapaciteta do 20 t na dan |
| 3.6. | Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana |  | Kapaciteta do 20 t na dan |
| 3.7. | Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem (pločice, sanitarna galanterija, kućni pribor od keramike i porcelana i slično) kao i proizvodnja građevinskog materijala pečenjem (crep, cigla i slično) |  | Kapaciteta od 40 t do 75 t na dan |
| 3.8. | Postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina uključujući mobilna postrojenja |  | Kapaciteta preko 50 t na sat |
| 4 | Hemijska industrija |  |  |
| 4.1. | Obrada poluproizvoda i proizvodnja hemikalija |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 4.2. | Samostalna postrojenja za proizvodnju, preradu, formiranje i pakovanje baznih organskih i neorganskih hemikalija, veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena hemijska đubriva) proizvoda za zaštitu bilja, kao i biocida, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, plastičnih masa, eksploziva, boja i lakova, detergenata i sredstava za održavanje higijene i čišćenje i dr. |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 5 | Upravljanje otpadom i otpadnim vodama |  |  |
| 5.1. | Postrojenja za odlaganje, preradu ili uništavanje životinjskih leševa ili otpadaka životinjskog porekla |  | Kapaciteta od 1 do 10 t na dan |
| 6 | Proizvodnja papira i proizvoda od drveta i prerada |  |  |
| 6.1. | Postrojenja za proizvodnju papira i kartona |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 6.2. | Postrojenja za proizvodnju proizvoda od celuloze i drugih proizvoda od drveta (iverica, lesonit, medijapan i šper ploča) |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 6.3. | Postrojenja za preradu, obradu i oplemenjivanje drveta |  | Svi oni koji nisu navedeni u Listi I |
| 7 | Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo |  |  |
| 7.1. | Objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine | i. za brojlere | Kapaciteta od 30.000 do 85.000 mesta |
|  |  | ii. za živinu (uključujući i lovnu perad) | Kapaciteta od 10.000 do 40.000 mesta |
| 7.2. | Objekti za intenzivan uzgoj svinja i krmača | i. za svinje | Kapaciteta od 1.000 do 2.000 mesta |
|  |  | ii. za krmače | Kapaciteta od 450 do 750 mesta |
| 7.3. | Objekti za intenzivan uzgoj goveda |  | Kapaciteta više od 200 mesta |
| 7.4. | Objekti za intenzivan uzgoj životinja sa plemenitim krznom |  | Kapaciteta preko 1000 mesta |
| 7.5. | Intenzivan uzgoj riba u bazenima i ribnjacima | i. za salmonide | Godišnje proizvodnje više od 10 t |
|  |  | ii. za ciprinide | Površine ribnjaka više od 5 ha |
| 8 | Životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora |  |  |
| 8.1. | Postrojenja za proizvodnju, tretman, preradu ili obradu proizvoda iz: | i. sirovina životinjskog porekla (osim mleka) | Kapaciteta od 10 t do 75 t na dan |
|  |  | ii. sirovina biljnog porekla | Kapaciteta od 30 t do 300 t na dan |
| 8.2. | Postrojenja za preradu, pakovanje i konzerviranje mesa, povrća i voća |  | Kapaciteta preko 10 t na dan |
| 8.3. | Postrojenja za proizvodnju hrane za životinje osim mešaonica stočne hrane za sopstvene potrebe |  | Kapaciteta preko 5 t na dan |
| 8.4. | Postrojenja za obradu, tretman i preradu mleka |  | Kapaciteta od 5 do 200 t na dan |
| 8.5. | Postrojenja za zahvatanje i preradu podzemnih voda, punjenje i pakovanje |  | Svi |
| 8.6. | Postrojenja za proizvodnju piva |  | Kapaciteta preko 3000 t godišnje |
| 8.7. | Postrojenja za proizvodnju slada i kvasca |  | Kapaciteta preko 200 t godišnje |
| 8.8. | Postrojenja za proizvodnju slatkiša ili sirupa |  | Kapaciteta preko 5.000 t godišnje |
| 8.9. | Postrojenja za proizvodnju: | i. alkoholnih pića | Kapaciteta preko 10.000 l/dan |
|  |  | ii. bezalkoholnih pića | Kapaciteta preko 20.000 l/dan |
|  |  | iii. sirćeta | Kapaciteta preko 10.000 l/dan |
| 8.10. | Postrojenja za klanje životinja |  | Kapaciteta od 3 t do 50 t na dan |
| 8.11. | Postrojenja za preradu ribe |  | Kapaciteta preko 1 t dnevno |
| 8.12. | Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna ili ribljeg ulja |  | Svi |
| 8.13. | Postrojenja za proizvodnju i preradu skroba |  | Kapaciteta preko 100 t dnevno |
| 8.14. | Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera korišćenjem šećerne repe ili sirovog šećera |  | Sva postrojenja koja nisu na Listi I |
| 8.15. | Mlinovi i sušare |  | Kapaciteta preko 200 t dnevno |
| 8.16. | Hladnjače (bez pogona za preradu sirovine) |  | Kapaciteta preko 10 t rashladnog fluida u sistemu |
| 8.17. | Proizvodnja melase |  | Svi |
| 9 | Ostale delatnosti |  |  |
| 9.1. | Postrojenja za proizvodnju veštačkih mineralnih vlakana |  | Svi |
| 9.2. | Postrojenja za briketiranje uglja |  | Svi |
| 9.3. | Postrojenja za proizvodnju betona - betonjerke, uključujući i mobilna postrojenja |  | Kapaciteta preko 30 t na sat |
| 9.4. | Postrojenja za reciklažu, regeneraciju ili uništavanje eksplozivnih materija |  | Svi |
| 9.5. | Postrojenja za preradu duvana |  | Kapaciteta preko 10.000 t godišnje |
| 9.6. | Postrojenja za proizvodnju bio gasa |  | Svi |
| 9.7. | Krematorijumi |  | Za naselja preko 40000 stanovnika |
| 9.8. | Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe) | i. u naseljima | Skladišnog kapaciteta preko 300 m3 |
|  |  | ii. u nenaseljenim područjima | Skladišnog kapaciteta preko 700 m3 |
| 9.9. | Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka |  | Svi |
| 9.10. | Postrojenja za vulkaniziranje prirodnog ili sintetičkog kaučuka uz korišćenje sumpora ili sumpornih jedinjenja |  | Svi |
| 9.11. | Postrojenja za predtretman vlakana, tkanina i papira (pranje, beljenje, mercerizacija, štampanje, hemijski tretman) ili bojenje vlakana ili tkanina |  | Kapaciteta do 10 t na dan |
| 9.12. | Postrojenja za štavljenje i obradu kože |  | Kapaciteta do 12 t na dan |
| 9.13. | Brodogradilišta (proizvodnja i/ili popravka brodskih trupova ili motora ili delova broda) |  | Dužine broda 20 m ili više |
| 9.14. | Proizvodnja i popravka vazduhoplova |  | Svi objekti sa izuzetkom radova na redovnom održavanju vazduhoplova |
| 9.15. | Proizvodnja šinskih vozila |  | Svi |

PRILOG BR. 2.

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

| Redni broj | CAS broj | Zagađujuća materija |
| --- | --- | --- |
| 1 | 74-82-8 | Metan (CH4) |
| 2 | 630-08-0 | Ugljen monoksid (CO) |
| 3 | 124-38-9 | Ugljen dioksid (CO2) |
| 4 |  | Fluorougljovodonici (HFCS) |
| 5 | 10024-97-2 | Azot suboksid (N2O) |
| 6 | 7664-41-7 | Amonijak (NH3) |
| 7 |  | Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC) |
| 8 |  | Azotni oksidi (NOx/NO2) |
| 9 |  | Perfluorougljovodonici (PFCS) |
| 10 | 2551-62-4 | Sumpor heksafluorid (SF6) |
| 11 |  | Sumporni oksidi (SOx/SO2) |
| 12 |  | Ukupni azot |
| 13 |  | Ukupni fosfor |
| 14 |  | Hidrohlorofluorougljovodonici (HCFCS) |
| 15 |  | Hlorofluorougljenici (CFCS) |
| 16 |  | Haloni |
| 17 |  | Arsen i jedinjenja arsena (kao As) |
| 18 |  | Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd) |
| 19 |  | Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr) |
| 20 |  | Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu) |
| 21 |  | Živa i jedinjenja žive (kao Hg) |
| 22 |  | Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni) |
| 23 |  | Olovo i jedinjenja olova (kao Pb) |
| 24 |  | Cink i jedinjenja cinka (kao Zn) |
| 25 | 15972-60-8 | Alahlor |
| 26 | 309-00-2 | Aldrin |
| 27 | 1912-24-9 | Atrazin |
| 28 | 57-74-9 | Hlordan |
| 29 | 143-50-0 | Hlordekan |
| 30 | 470-90-6 | Hlorfenvinfos |
| 31 | 85535-84-8 | Hloro-alkani, C10-C13 |
| 32 | 2921-88-2 | Hlorpirofos |
| 33 | 50-29-3 | DDT |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-dihloretan (EDC) |
| 35 | 75-09-2 | Dihlormetan (DCM) |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin |
| 37 | 330-54-1 | Diuron |
| 38 | 115-29-7 | Endosulfan |
| 39 | 72-20-8 | Endrin |
| 40 |  | Halogenovana organska jedinjenja (kao AOX) |
| 41 | 76-44-8 | Heptahlor |
| 42 | 118-74-1 | Heksahlorobenzen (HCB) |
| 43 | 87-68-3 | Heksahlorobutadien (HCBD) |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan (HCH) |
| 45 | 58-89-9 | Lindan |
| 46 | 2385-85-5 | Mireks |
| 47 |  | PCDD+PCDF (dioksini+furani) (kao Teq) |
| 48 | 608-93-5 | Pentahlorobenzen |
| 49 | 87-86-5 | Pentahlorofenol (PCP) |
| 50 | 1336-36-3 | Polihlorovani bifenili (PCBs) |
| 51 | 122-34-9 | Simazin |
| 52 | 127-18-4 | Tetrahloroetilen (PER) |
| 53 | 56-23-5 | Tetrahlorometan (TCM) |
| 54 | 12002-48-1 | Trihlorobenzeni (TCBs) (svi izomeri) |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-trihloroetan |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrahloroetan |
| 57 | 79-01-6 | Trihloroetilen |
| 58 | 67-66-3 | Trihlorometan |
| 59 | 8001-35-2 | Toksafen |
| 60 | 75-01-4 | Vinil hlorid |
| 61 | 120-12-7 | Antracen |
| 62 | 71-43-2 | Benzen |
| 63 |  | Bromovani difeniletri (PBDE) |
| 64 |  | Nonilfenol i nonilfenol etoksilati (NP/NPEs) |
| 65 | 100-41-4 | Etil benzen |
| 66 | 75-21-8 | Etilen oksid |
| 67 | 34123-59-6 | Izoproturon |
| 68 | 91-20-3 | Naftalen |
| 69 |  | Organokalajna jedinjenja (kao ukupni Sn) |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP) |
| 71 | 108-95-2 | Fenoli (kao ukupni C) |
| 72 |  | Policiklični aromatični ugljovodonici (PAHs) |
| 73 | 108-88-3 | Toluen |
| 74 |  | Tributilkalaj i jedinjenja (kao ukupni tributilkalaj) |
| 75 |  | Trifenilkalaj i jedinjenja (kao ukupni trifenilkalaj) |
| 76 |  | Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3) |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |
| 78 | 1330-20-7 | Ksileni (o-, m- i p- ksilen) (kao ukupni ksileni) |
| 79 |  | Hloridi (kao ukupni Cl) |
| 80 |  | Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl) |
| 81 | 1332-21-4 | Azbest |
| 82 |  | Cijanidi (ukupni CN) |
| 83 |  | Fluoridi (ukupni F) |
| 84 |  | Fluor i neorganska jedinjenja (kao HF) |
| 85 | 74-90-8 | Cijanovodonik (HCN) |
| 86 |  | Suspendovane čestice (PM10) |
| 87 | 1806-26-4 | Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati |
| 88 | 206-44-0 | Fluoranten |
| 89 | 465-73-6 | Isodrin |
| 90 | 36355-1-8 | Heksabromobifenil |
| 91 | 191-24-2 | Benzo (g, h, i) perilen |

PRILOG BR. 3.

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Metan (CH4) | Ugljen mono- ksid (CO) | Ugljen dioksid (CO2) | Fluoro- ugljo- vodo- nici (HFCS) | Azot sub- oksid /N20) | Amonijak (NH3) | Neme- tanska ispar- ljiva organ- ska jedi- njenja (NMVOC) | Azotni oksidi /NOx/NO2) | Per- fluoro- ugljo- vodo- nici (PFCS) | Sum- por heksa- fluorid (SF6) | Sum- porni oksidi (SOx/SO2) | Hidro- hloro- fluoro- ugljo- vodo- nici (HCFCS) | Hloro- fluoro- uglje- nici (CFCS) | Haloni | Arsen i jedi njenja arsena (kao As) | Kad- mijum i jedi- njenja kad- mijuma (kao Cd) | Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr) | Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu) | Živa i jedinjenja žive (kao Hg) | Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni) | Olovo i jedinjenja olova (kao Pb) | Cink i jedinjenja cinka (Zn) | Aldrin | Hlordan | Hlor dekan | DDT | 1,2-di hloretan (EDC) | Dihlor metan (DCM) | Dieldrin | Endrin |
| Kod |  | Delatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Energetski sektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Rafinerije mineralnih ulja i gasa | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) | Peći za koks | • | • | • |  |  | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Mlinovi za ugalj | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Proizvodnja i prerada metala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu) | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za obradu crnih metala: | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  | (g) | Livnice za crne metale | • | • | • |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Postrojenja za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima i topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovo dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • |  |  |
| 3 |  | Mineralna industrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Podzemni rudnici i povezane operacije | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Površinski kopovi | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, kreča u rotacionim pećima i cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) | Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) | Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Hepta- hlor | Heksa- hloro- benzen (HCB) | 11,2,3,4,5,6-heksa- hloro- ciklo- heksan (HCH) | Lindan | Mireks | PCDD+PCDF (dioksini + furani) (kao Teq) | Penta- hloro- benzen | Penta- hloro- fenol (PCP) | Polihlo- rovani bifenili (PCBs) | Tetra- hloro- etilen (PER) | Tetra- hloro- metan (TCM) | Trihlo- roben- zeni (TCBs) (svi izomeri) | 1,1,1-tri- hloro- etan | 1,1,2.2-tetra- hloro- etan | Tri- hloro- etilen | Tri- hloro- metan | Toksa- fen | Vinil hlorid | Antracen | Benzen | Etilen oksid | Nafta- len | Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP) | Policik- lični aro- matič- ni ugljo- vodonici (PAHs) | Hlor i neor- gan- ska jedi- njenja (kao HCl) | Azbest | Fluor i neor- ganska jedinjenja (kao HF) | Cijano- vodonik (HCN) | Sus- pendo- vane čestice (PM10) | Heksa- bromo- bifenil |
| Kod |  | Delatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Energetski sektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Rafinerije mineralnih ulja i gasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (b) | Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (v) | Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (g) | Peći za koks |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |  |  | • | • |  |
|  | (d) | Mlinovi za ugalj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (đ) | Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |
| 2 |  | Proizvodnja i prerada metala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu) |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (b) | Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (v) | Postrojenja za obradu crnih metala: |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (g) | Livnice za crne metale |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (d) | Postrojenja za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima i topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovo dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.) |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (đ) | Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • |  |
| 3 |  | Mineralna industrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Podzemni rudnici i povezane operacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (b) | Površinski kopovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (v) | Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, kreča u rotacionim pećima i cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (g) | Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |  |
|  | (d) | Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |
|  | (đ) | Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |
|  | (e) | Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda i pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Metan (CH4) | Ugljen monoksid (CO) | Ugljen dioksid (CO2) | Fluoro- ugljo- vodo- nici (HFCS) | Azot sub- oksid (N20) | Amo- nijak (NH3) | Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC) | Azotni oksidi (Nox/NO2) | Per- fluoro- ugljo- vodo- nici (PFCS) | Sumpor heksa- fluorid (SF6) | Sum- porni oksid (Sox/SO2) | hidro- hloro- fluoro- ugljo- vodo- nici (HCFCS) | Hloro- fluoro- uglje- nici (CFCS) | Haloni | Arsen i jedinjenja arsena (kao As) | Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd) | Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr) | Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu) | Živa i jedinjenja žive (kao Hg) | Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni) | Olovo i jedinjenja olova (kao Pb) | Cink i jedinjenja cinka (kao Zn) | Aldrin | Hlor- dan | Hlor- dekan | DDT | 1,2-dihloretan (EDC) | Dihlormetan (DCM) | Dieldrin | Endrin |
| 4 |  | Hemijska industrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (b) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (v) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (g) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • | • | • |
|  | (d) | Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |
| 5 |  | Upravljanje otpadom i otpadnim vodama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • | • | • |
|  | (b) | Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada | • |  | • | • | • | • | • | • |  | • |  |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) | Deponije, isključujući deponije inertnog otpada | • | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada | • |  | • | • |  | • |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (đ) | Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (e) | Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju jednu ili više aktivnosti iz ovog aneksa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Proizvodnja i prerada drveta i proizvodnja papira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča) | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja | • |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Intenzivno ribarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Hepta- hlor | Heksa- hloro- benzen (HCB) | 11,2,3,4,5, 6 -heksa- hloro- ciklo- heksan (HCH) | Lin- dan | Mireks | PCDD + PCDF (dioksini + furani) (kao Teq) | Penta hloro- ben- zen | Penta- hloro- fenol (PCP) | Poli- hloro- vani bifenili (PCBs) | Tetra- hloro- etilen (PER) | Tetra- hloro- metan (TCM) | Trihloro- benzeni (TCBs) (svi izomeri) | 1,1,1-trihloretan | 1,1,2,2-tetra- hloro- etan | Trihloro- etilen | Trihloro- metan | Toksafen | Vinil hlorid | Antra- cen | Benzen | Etilen oksid | Naftalen | Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP) | Policiklični aromatični ugljovodonici (PAHs) | Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCI) | Azbest | Fluor i neorganska jedinjenja (kao HF) | Cijano- vodonik (HCN) | Suspen- dovane čestice (PM10) | Heksa- bromo- bifenil |
| 4 |  | Hemijska industrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (b) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije |  | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • |  | • |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (v) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva) |  | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (g) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida | • |  |  | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  | • | • | • |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (d) | Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  | • | • | • |  | • |  |  |  |  | • |  | • |  |  | • | • |  |
|  | (đ) | Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
| 5 |  | Upravljanje otpadom i otpadnim vodama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju | • | • | • |  |  | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • |  |
|  | (b) | Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada |  | • |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |
|  | (v) | Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada |  | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
|  | (g) | Deponije, isključujući deponije inertnog otpada |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
|  | (d) | Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |
|  | (đ) | Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) | Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju jednu ili više aktivnosti iz ovog aneksa |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  | • | • |  | • | • |  |  |
| 6 |  | Proizvodnja i prerada drveta i proizvodnja papira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |
|  | (b) | Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča) |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  |
|  | (v) | Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • |  |  |  |  | • |  |
| 7 |  | Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |
|  | (b) | Intenzivno ribarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Metan (CH4) | Ugljen monoksid (CO) | Ugljen dioksid (CO2) | Fluoro- ugljo- vodo- nici (HFCS) | Azot suboksid (N20) | Amonijak NH3) | Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC) | Azotni oksidi (Nox/NO2) | Per- fluoro- ugljo- vodo- nici (PFCS) | Sumpor heksafluorid (SF6) | Sumporni oksidi (Sox/SO2) | Hidro- hloro- fluoro- ugljo- vodonici (HCFCS) | Hloro- fluoro- ugljenici (CFCS) | Haloni | Arseen i jedinjenja arsena (kao As) | Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd) | Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr) | Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu) | Živa i jedinjenja žive (kao Hg) | Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni) | Olovo i jedinjenja olova (kao Pb) | Cink i jedinjenja cinka (kao Zn) | Aldrin | Hlor- dan | Hlor- dekan | DDT | 1,2-dihloretan (EDC) | Dihlor- metan (DCM) | Diel- drin | Endrin |
| 8 |  | Životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Klanice | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  | (b) | Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od životinjskih sirovina (osim mleka) i biljnih sirovina | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  | (v) | Prerada i obrada mleka | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
| 9 |  | Ostale aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila |  | • | • |  |  | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Postrojenja za štavljenje kože |  |  | • |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za površinski tretman materija, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |
|  | (g) | Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom |  | • |  |  |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • |  |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Heptahlor | Heksa- hloro- benzen (HCB) | 11,2,3,4,5, 6 -heksa- hloro- ciklo- heksan (HCH) | Lindan | Mireks | PCDD + PCDF (dioksini + furani) (kao Teq) | Penta- hloro- benzen | Penta- hloro- fenol (PCP) | Polihlor- ovani bifenili (PCBs) | Tetra- hloro- etilen (PER) | Tetra- hloro- metan (TCM) | Trihloro- benzeni (TCBs) (svi izomeri) | 1,1,1-trihloretan | 1,1,2,2-tetra- hloro- etan | Trihloro- etilen | Trihloro- metan | Toksa- fen | Vinil hlorid | Antra- cen | Benzen | Etilen oksid | Nafta- len | Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP) | Policik- lični aro- matič- ni ugljo- vodo- nici (PAHs) | Hlor i neor- gan- ska jedi- njenja (kao HCI) | Azbest | Fluor i neor- gan- ska jedi- njenja (kao HF) | Cijano- vodonik (HCN) | Suspen- dovane čestice (PM10) | Heksa- bromo- bifenil |
| 8 |  | Životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Klanice |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (b) | Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od životinjskih sirovina (osim mleka) i biljnih sirovina |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
|  | (v) | Prerada i obrada mleka |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |
| 9 |  | Ostale aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  |
|  | (b) | postrojenja za štavljenje kože |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za površinski tretman materija, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje |  | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • | • | • |  |  |  | • |  |
|  | (g) | Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  |
|  | (d) | Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • | • | • |  | • |  | • |  |

PRILOG BR. 4.

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Ukupni azot | Ukupni fosfor | Arsen i jedi- njenja arsena (kao As) | Kad- mijum i jedi- njenja kadmi- juma (kao Cd) | Hrom i jedi- njenja hroma (kao Cr) | Bakar i jedi- njenja bakra (kao Cu) | Živa i jedi- njenja žive (kao Hg) | Nikl i jedi- njenja nikla (kao Ni) | Olovo i jedi- njenja olova (kao Pb) | Cink i jedi- njenja cinka (kao Zn) | Ala- hlor | Ald- rin | Atra- zin | Hlor- dan | Hlor- dekan | Hlor- fenvi- nfos | Hlor-alkani, C10-C13 | Hlorpi- rofos | DDT | 1,2-dihlor- etan (EDC) | Dihlor metan DCM) | Diel- drin | Diuron | Endo- sulfan | Endrin | Halo- ge- no- va- na organ- ska jedi- nje- nja (kao (AOX) | Hepta- hlor | Heksa- hloro- benzen (HCB) | Heksa- hloro- buta- dien (HCBD) | 1,2,3,4,5, 6 -heksa- hloro- ciklo- heksan (HCH) | Lindan | Mireks | PCDD +PCDF (dioksini +furani) (kao Teq) | Penta- hloro- benzen | Penta- hloro- fenol (PCP) | Poli- hloro- vani bifenili (PCBs) | Sima- zin |
| Kod |  | Delatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Energetski sektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Rafinerije mineralnih ulja i gasa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (b) | Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (v) | Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  | (g) | Peći za koks | • | • | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |
|  | (d) | Mlinovi za ugalj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Proizvodnja i prerada metala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za obradu crnih metala: | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) | Livnice za crne metale | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Postrojenja za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima i topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovno dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mineralna industrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Podzemni rudnici i povezane operacije | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Površinski kopovi | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, kreča u rotacionim pećima i cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći |  |  | • | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  | (g) | Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  | (e) | Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Tetra- hloro- etilen (PER) | Tetra- hloro- metan (TCM) | Tri- hloro- benzeni (TCBs) (svi izomeri | Tri- hlor- eti- len | Tri- hloro- metan | Toksafen | Venil hlorid | Antra- cen | Benzen | Bromovani difeniletri (PBDE) | Non- ilfenol i non- ilfenol etoksi- lati (NP/NPEs) | Etil benzen | Etilen oksid | Izo- protu- ron | Nafta- len | Organo- kalajna jedinjenja (kao ukupni Sn) | Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP) | Fenoli (kao ukupni C) | Policik- lični aroma- tični ugljo- vodo- nici (PAHs) | Toluen | Tributil- kalaj i jedi- njenja (kao ukupni tributil- kalaj) | Trifenil- kalaj i jedi- njenja (kao ukupni trifenil- kalaj) | Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3) | Triflu- ralin | Ksileni (o-, m- i p- ksilen) (kao ukupni ksileni) | Hloridi (kao ukupni CI) | Azbest | Cijanidi (ukupni (CN) | Fluo- ridi (ukupni F) | Oktil- fenoli i oktil- fenol etoksi- lati | Fluor- anten | Iso- drin | Heksa- bromo- bifenil | Benzo- (g,h,i)- perilen |
| Kod |  | Delatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Energetski sektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Rafinerije mineralnih ulja i gasa |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (b) | Postrojenja za gasifikaciju i likvefakciju |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (v) | Termoelektrane i druga postrojenja za sagorevanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
|  | (g) | Peći za koks |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (d) | Mlinovi za ugalj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za proizvodnju proizvoda od uglja i čvrstog bezdimnog goriva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
| 2 |  | Proizvodnja i prerada metala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za prženje i sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (b) | Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinualno livenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (v) | Postrojenja za obradu crnih metala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (g) | Livnice za crne metale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (d) | Postrojenja za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim procesima i topljenje uključujući legiranje obojenih metala, uključujući ponovno dobijene proizvode (rafiniranje, livenje, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (đ) | Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
| 3 |  | Mineralna industrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Podzemni rudnici i povezane operacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Površinski kopovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, kreča u rotacionim pećima i cementnog klinkera ili kreča u drugim vrstama peći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) | Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |
|  | (d) | Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  |  |  |  |  |
|  | (e) | Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crepova, cigli, šamotnih opeka, pločica, poluporcelanskih i porcelanskih proizvoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Ukupni azot | Ukupni fosfor | Arsen i jedinjenja arsena (kao As) | Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd) | Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr) | Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu) | Živa i jedinjenja žive (kao Hg) | Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni) | Olovo i jedinjenja olova (kao Pb) | Cink i jedinjenja cinka (kao Zn) | Ala- hlor | Aldrin | Atrazin | Hlor- dan | Hlor- dekan | Hlor- fenvin- fos | Hlor-alkani, C10-C13 | Hlorpi- rofos | DDT | 1,2-dihlor- etan (EDC) | Dihlor- metan DCM) | Dieldrin | Diuron | Endo- sulfan | Endrin | Halo- geno- vana organ- ska jedi- nje- nja (kao (AOX) | Heptahlor | Heksa- hloro- ben- zen (HCB) | Heksa- hloro- buta- dien (HCBD) | 1,2,3,4,5,6 -heksa- hloro- ciklo- hek- san (HCH) | Lindan | Mireks | PCDD +PCDF (dioksini +furani) (kao Teq) | Penta- hloro- ben- zen | Penta- hloro- fenol (PCP) | Poli- hloro- vani bifenili (PCBs) | Simazin |
| 4 |  | Hemijska industrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (b) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  | • |  | • | • | • |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (v) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • |  |  |
|  | (g) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (d) | Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (đ) | Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  | • | • |  |  |  |
| 5 |  | Upravljanje otpadom i otpadnim vodama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (b) | Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (g) | Deponije, isključujući deponije inertnog otpada | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (d) | Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada | • | • |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | (đ) | Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • |
|  | (e) | Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju jednu ili više aktivnosti iz ovog aneksa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 |  | Proizvodnja papira i drveta i prerada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |
|  | (b) | Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  |
|  | (v) | Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja | • | • |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Intenzivno ribarstvo | • | • |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Tetrahloroetilen (PER) | Tetrahlorometan (TCM) | Trihloro- benzeni (TCBs) (svi izomeri | Trihlo- retilen | Tri- hloro- metan | Toksafen | Vinil hlorid | Antra- cen | Ben- zen | Bromovani difeniletri (PBDE) | Nonil- fenol i nonil- fenol etoksilati (NP/NPEs) | Etil benzen | Etilen oksid | Izo- pro- turon | Nafta- len | Organokalajna jedinjenja (kao ukupni Sn) | Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP) | Fenoli (kao ukupni C) | Policiklični aromatični ugljovodonici (PAHs) | Toluen | Tributilkalaj i jedinjenja (kao ukupni tributilkalaj) | Trifenilkalaj i jedinjenja (kao ukupni trifenilkalaj) | Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3) | Triflu- ralin | Ksileni (o-, m- i p- ksilen) (kao ukupni ksileni) | Hloridi (kao ukupni CI) | Azbest | Cijanidi (ukupni (CN) | Fluoridi (ukupni F) | Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati | Fluor- anten | Isodrin | Heksa- bromo- bifenil | Benzo- (g,h,i)perilen |
| 4 |  | Hemijska industrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima supstanci bazne organske hemije | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • |
|  | (b) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima proizvoda bazne neorganske hemije |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • |
|  | (v) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena đubriva) |  | • | • | • | • |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (g) | Hemijska postrojenja za proizvodnju industrijskog obima osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • |  | • | • |  | • |
|  | (d) | Postrojenja koja koriste hemijske ili biološke procese za proizvodnju industrijskog obima osnovnih farmaceutskih proizvoda | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  | • |  |  | • |
|  | (đ) | Postrojenja za proizvodnju industrijskog obima eksploziva i pirotehničkih proizvoda |  | • | • | • |  |  | • |  | • |  |  | • |  |  |  | • |  | • |  | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Upravljanje otpadom i otpadnim vodama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, procesiranje, hemijski tretman ili odlaganje opasnog otpada na deponiju | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (b) | Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada | • |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • |  | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |
|  | (v) | Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • | • |  |  |  |  |
|  | (g) | Deponije, isključujući deponije inertnog otpada | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | (d) | Postrojenja za odlaganje ili reciklažu leševa životinja i životinjskog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (đ) | Opštinska postrojenja za tretiranje otpadnih voda | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |
|  | (e) | Nezavisna postrojenja za preradu otpadnih voda koja pružaju jednu ili više aktivnosti iz ovog aneksa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 |  | Proizvodnja papira i drveta i prerada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Industrijska postrojenja za proizvodnju pulpe iz drvene građe ili sličnih vlaknastih materijala | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |
|  | (b) | Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča) | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |
|  | (v) | Industrijska postrojenja za zaštitu drveta i proizvoda od drveta hemikalijama |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • | • |  |  | • |  | • | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
| 7 |  | Intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za intenzivno gajenje živine i svinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Intenzivno ribarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Ukupni azot | Ukupni fosfor | Arsen i jedi- njenja arsena (kao As) | Kadmijum i jedi- njenja kadmijuma (kao Cd) | Hrom i jedi- njenja hroma (kao (Cr) | Bakar i jedi- njenja bakra (kao Cu) | Živa i jedi- njenja žive (kao Hg) | Nikl i jedi- njenja nikla (kao Ni) | Olovo i jedi- njenja olova (kao Pb) | Cink i jedi- njenja cinka (kao Zn) | Ala- hlor | Ald- rin | Atra- zin | Hlor- dan | Hlor- dekan | Hlor- fenvin- fos | Hlor-alkani, C10-C13 | Hlor- piro- fos | DDT | 1,2- dihlor- etan (EDC) | Dihlor- metan DCM) | Diel- drin | Diuron | Endo- sulfan | Endrin | Haloge- novana organska jedinjenja (kao AOX) | Hepta- hlor | Heksa- hloro- benzen (HCB) | Heksa- hloro- buta- dien (HCBD) | 1,2,3,4,5,6 -heksa- hloro- ciklo- heksan (HCH) | Lin- dan | Mireks | PCDD +PCDF (dioksini +furani) (kao Teq) | Penta- hloro- benzen | Penta- hloro- fenol (PCP) | Poli- hloro- vani bifenili (PCBs) | Sima- zin |
| 8 |  | Životinjski i biljni proizvodi i iz prehrambenog sektora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Klanice | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od životinjskih sirovina (osim mleka) i biljnih sirovina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Prerada i obrada mleka | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ostale aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | Postrojenja za štavljenje kože | • | • | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za površinski tretman materija, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  | • |
|  | (g) | Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • | • |

SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

| Redni broj polutanta |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv zagađujuće materije | Tetra- hloro- etilen (PER) | Tetra- hloro- metan (TCM) | Trihloro benzeni (TCBs) (svi izomeri | Trihloro- etilen | Trihloro- metan | Toksa- fen | Vinil hlorid | Antra- cen | Ben- zen | Bromo- vani difenil- etri (PBDE) | Nonil- fenol i nonil- fenol etoksi- lati (NP/NPEs) | Etil ben- zen | Etilen oksid | Izo- pro- tu- ron | Nafta- len | Orga- no- kalaj- na jedi- nje- nja (kao ukupni Sn) | Di-(2-etil heksil) ftalat (DEHP) | Fenoli (kao ukupni C) | Poli- cikli- čni aroma- tični ugljo- vodo- nici (PAHs) | Toluen | Tributil- kalaj i jedi- njenja (kao ukupni tributil- kalaj) | Trifenilkalaj i jedinjenja (kao ukupni trifenilkalaj) | Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3) | Trifluralin | Ksileni (o-, m- i p- ksilen) (kao ukupni ksileni) | Hloridi (kao ukupni CI) | Azbest | Cijanidi (ukupni (CN) | Fluoridi (ukupni F) | Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati | Fluor- anten | Isodrin | Heksa- bromo- bifenil | Benzo- (g,h,i)- perilen |
| 8 |  | Životinjski i biljni proizvodi i iz prehrambenog sektora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Klanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
|  | (b) | Prerada i obrada za potrebe proizvodnje prehrambenih proizvoda poreklom od životinjskih sirovina (osim mleka) i biljnih sirovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
|  | (v) | Prerada i obrada mleka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  |  | • |  | • |  |  | • |
| 9 |  | Ostale aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | Postrojenja za prethodnu obradu (postupci kao što je pranje, izbeljivanje, mercerizacija) ili farbanje vlakana i tekstila |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  | • |
|  | (b) | Postrojenja za štavljenje kože |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  | (v) | Postrojenja za površinski tretman materija, predmeta ili proizvoda pomoću organskih rastvarača, posebno za štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, zaštitu od vode, farbanje, čišćenje i impregniranje | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • | • | • | • |  |  | • |
|  | (g) | Postrojenja za proizvodnju ugljenika (teško sagorivog uglja) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • |
|  | (d) | Postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova |  | • | • | • | • |  |  |  | • | • | • |  |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • |

Obrazac 1.

OPŠTI PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA

|  | Izveštaj za |  | godinu |
| --- | --- | --- | --- |

| PODACI O PREDUZEĆU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poreski identifikacioni broj (PIB) |  |  |
| Matični broj preduzeća |  |  |
| Pun naziv preduzeća |  |  |
| Adresa | Mesto |  |
|  | Šifra mesta |  |
|  | Poštanski broj |  |
|  | Ulica i broj |  |
|  | Telefon |  |
|  | Telefaks |  |
|  | E mail |  |
| Opština |  |  |
| Šifra opštine |  |  |
| Šifra pretežne delatnosti |  |  |

| PODACI O ODGOVORNOM LICU |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| Funkcija |  |
| Telefon |  |

| PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA SARADNJU SA AGENCIJOM |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| Funkcija |  |
| Telefon |  |
| E mail |  |

| PODACI O POSTROJENJU KOJE JE IZVOR ZAGAĐIVANJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv postrojenja |  |  |
| Adresa | Mesto |  |
|  | Šifra mesta |  |
|  | Poštanski broj |  |
|  | Ulica i broj |  |
|  | Telefon |  |
|  | Telefaks |  |
|  | E mail |  |
| Opština |  |  |
| Šifra opštine |  |  |
| Geografske koordinate postrojenja | N |  |
|  | E |  |
| PRTR kod postrojenja |  |  |

1. Popunjava se jedan od prikazanih načina označavanja geografske širine i dužine.

| Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime odgovorne osobe |  | Overa i pečat |  |
| Potpis |  |  |  |
| Datum |  |  |  |

| REKAPITULACIJA ISPUSTA U VAZDUH, VODE I TLO I PROIZVODNJE OTPADA U POSTROJENJU |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj ispusta u vazduh |  |
| Ukupan broj ispusta u vode |  |
| Ukupan broj ispusta na/u tlo |  |
| Ukupan broj vrsta otpada |  |

| PODACI O REŽIMU RADA U POSTROJENJU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Režim rada | Kontinualan |  |
|  | Semi kontinualan |  |
|  | Sezonski |  |
|  | Početak sezone (mesec) |  |
|  | Kraj sezone (mesec) |  |
| Broj smena dnevno | Jedna |  |
|  | Dve |  |
|  | Tri |  |
| Broj radnih dana | nedeljno |  |
|  | godišnje |  |
|  | sezonski |  |

| PODACI O ZAPOSLENIMA U POSTROJENJU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukupan broj zaposlenih u postrojenju | Stalno |  |
|  | Povremeno |  |
| Broj zaposlenih po smenama | Prva smena |  |
|  | Druga smena |  |
|  | Treća smena |  |

| PODACI O KORIŠĆENIM GORIVIMA U POSTROJENJU |  |
| --- | --- |
| Gorivo br. 1. |  |
| Naziv goriva |  |
| Tip goriva |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Gorivo br. 2. |  |
| --- | --- |
| Naziv goriva |  |
| Tip goriva |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Gorivo br. 3. |  |
| --- | --- |
| Naziv goriva |  |
| Tip goriva |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Gorivo br. 4. |  |
| --- | --- |
| Naziv goriva |  |
| Tip goriva |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| PODACI O PROIZVODIMA IZ POSTROJENJA |  |
| --- | --- |
| Proizvod br. 1. |  |
| Šifra proizvoda |  |
| Naziv proizvoda |  |
| Opis |  |
| Jedinica mere |  |
| Godišnja proizvodnja |  |
| Instalisani kapacitet |  |
| Prosečno angažovani kapacitet |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Proizvod br. 2. |  |
| --- | --- |
| Šifra proizvoda |  |
| Naziv proizvoda |  |
| Opis |  |
| Jedinica mere |  |
| Godišnja proizvodnja |  |
| Instalisani kapacitet |  |
| Prosečno angažovani kapacitet |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Proizvod br. 3. |  |
| --- | --- |
| Šifra proizvoda |  |
| Naziv proizvoda |  |
| Opis |  |
| Jedinica mere |  |
| Godišnja proizvodnja |  |
| Instalisani kapacitet |  |
| Prosečno angažovani kapacitet |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Proizvod br. 4. |  |
| --- | --- |
| Šifra proizvoda |  |
| Naziv proizvoda |  |
| Opis |  |
| Jedinica mere |  |
| Godišnja proizvodnja |  |
| Instalisani kapacitet |  |
| Prosečno angažovani kapacitet |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Proizvod br. 5. |  |
| --- | --- |
| Šifra proizvoda |  |
| Naziv proizvoda |  |
| Opis |  |
| Jedinica mere |  |
| Godišnja proizvodnja |  |
| Instalisani kapacitet |  |
| Prosečno angažovani kapacitet |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| PODACI O SIROVINAMA U POSTROJENJU |  |
| --- | --- |
| Sirovina br. 1. |  |
| Hemijski naziv (po IUPAC-u) |  |
| Trgovačko ime |  |
| Agregatno stanje pri lagerovanju |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Sirovina br. 2. |  |
| --- | --- |
| Hemijski naziv (po IUPAC-u) |  |
| Trgovačko ime |  |
| Agregatno stanje pri lagerovanju |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Sirovina br. 3. |  |
| --- | --- |
| Hemijski naziv (po IUPAC-u) |  |
| Trgovačko ime |  |
| Agregatno stanje pri lagerovanju |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Sirovina br. 4. |  |
| --- | --- |
| Hemijski naziv (po IUPAC-u) |  |
| Trgovačko ime |  |
| Agregatno stanje pri lagerovanju |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Sirovina br. 5. |  |
| --- | --- |
| Hemijski naziv (po IUPAC-u) |  |
| Trgovačko ime |  |
| Agregatno stanje pri lagerovanju |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

| Sirovina br. 5. |  |
| --- | --- |
| Hemijski naziv (po IUPAC-u) |  |
| Trgovačko ime |  |
| Agregatno stanje pri lagerovanju |  |
| Jedinica mere |  |
| Potrošnja na dan |  |
| Način lagerovanja |  |
| Maksimalni kapacitet lagera |  |
| Prosečna količina na lageru |  |

Obrazac 2.

EMISIJE U VAZDUH

| PODACI O IZVORU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj i naziv izvora | Broj |  |  |  |  |
|  | Naziv |  |  |  |  |
| Vrsta izvora |  | Energetski |  |  |  |
|  |  | Industrijski |  |  |  |
| Geografska dužina i širina |  | N |  |  |  |
|  |  | E |  |  |  |
| Nadmorska visina (mnv) |  |  |  |  |  |
| Instalisana toplotna snaga na ulazu (MWth) 2. |  |  |  |  |  |
| Godišnja iskorišćenost kapaciteta (%) |  |  |  |  |  |
| Visina izvora (m) |  |  |  |  |  |
| Unutrašnji prečnik izvora na vrhu (m) |  |  |  |  |  |
| Srednja godišnja temperatura izlaznih gasova na mernom mestu (°C) |  |  |  |  |  |
| Srednja godišnja brzina izlaznih gasova na mernom mestu (m/s) |  |  |  |  |  |
| Srednji godišnji izlazni protok na mernom mestu (m3N/h) |  |  |  |  |  |
| Režim rada izvora |  | Kontinualan |  |  |  |
|  |  | Diskontinualan |  |  |  |

| PODACI O RADU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj radnih dana izvora godišnje |  |  |
| Broj radnih sati izvora na dan |  |  |
| Ukupni broj radnih sati godišnje |  |  |
| Raspodela godišnjih emisija po sezonama (%) | Zima (Dec, Jan, Feb) |  |
|  | Proleće (Mar, Apr, Maj) |  |
|  | Leto (Jun, Jul, Avg) |  |
|  | Jesen (Sep, Okt, Nov) |  |

| PODACI O KORIŠĆENOM GORIVU2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorivo |  | Gorivo 1 | Gorivo 2 | Gorivo 3 | Gorivo 4 |
| Naziv goriva |  |  |  |  |  |
| Ukupna godišnja potrošnja (t) |  |  |  |  |  |
| Donja toplotna moć goriva (kJ/kg) |  |  |  |  |  |
| Sastav goriva (mas. %) | S |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |
|  | Cl |  |  |  |  |

_______________
2. Samo za energetske izvore

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vazduh, popunjava se poseban obrazac.

GODIŠNJI BILANS EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

| PODACI O BILANSU I NAČINU ODREĐIVANJA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv zagađujuće materije | Koncentracija zagađujućih materija u dimnom gasu |  | Emitovane količine u toku normalnog rada postrojenja 1. |  | Emitovane količine u akcidentnim situacijama | Način određivanja 3. | Metoda određivanja |
|  | Srednja godišnja izmerena vrednost | Način određivanja 3. |  |  |  |  |  |
|  | mg/ normalni m3 |  | g/h | kg/god2 | kg/god2 |  |  |

_______________
1. Emitovane količine se dobijaju množenjem srednje godišnje izmerene vrednosti sa srednjim godišnjim izlaznim protokom i ukupnim brojem radnih sati godišnje (mg/god). Dobijenu vrednost pomnožiti sa 10-6 radi dobijanja u jedinici kg/god.
2 Vrednosti se zaokružuju na jednu decimalu. Decimala se razdvaja tačkom.
3. Način određivanja (1. - Merenje, 2. - Proračun, 3. - Procena) - Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

NAPOMENE:

Obrazac 3.

EMISIJE U VODE

| PODACI O ISPUSTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj i naziv ispusta | Broj |  |  |  |
|  | Naziv |  |  |  |
| Vrsta otpadne vode koja se ispušta |  |  | Sanitarne |  |
|  |  |  | Tehnološke |  |
|  |  |  | Rashladne |  |
|  |  |  | Atmosferske |  |
| Geografske koordinate ispusta 1. |  | N |  |  |
|  |  | E |  |  |
| Režim rada ispusta |  |  | Kontinualan |  |
|  |  |  | Diskontinualan |  |
| Projektovani kapacitet ispusta (l/s) |  |  |  |  |
| Vremenski period ispuštanja (dan/god) |  |  |  |  |
| Ukupne količina ispuštene otpadne vode u izveštajnoj godini na ispustu (m3/god) |  |  |  |  |
| Vrsta recipijenta |  |  |  |  |
| Naziv recipijenta |  |  |  |  |
| Sliv |  |  |  |  |

| POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nema postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda |  |  |
| Uređaji u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) | Mehaničko prečišćavanje |  |
|  | Rešetka |  |
|  | Sito, mehanički filter |  |
|  | Peskolov |  |
|  | Aerisani peskolov |  |
|  | Taložnik - uzdužni |  |
|  | Taložnik - laminarni |  |
|  | Taložnik - radijalni |  |
|  | Separator masti i ulja |  |
|  | Flotator |  |
|  | Peščani filter |  |
|  | Hemijsko prečišćavanje |  |
|  | Uređaj za neutralizaciju |  |
|  | Uređaj za detoksikaciju |  |
|  | Jonska izmena |  |
|  | Hlorisanje |  |
|  | Ozonizacija |  |
|  | Biološko prečišćavanje |  |
|  | Laguna |  |
|  | Aeracioni bazen |  |
|  | Bio-filter |  |
|  | Bio-disk |  |
|  | Nitrifikacija |  |
|  | Denitrifikacija |  |
|  | Fermentacija mulja |  |
|  | Uređaji za izmenu toplote |  |
|  | Prirodna izmena toplote-bazeni, lagune |  |
|  | Rashladni toranj - prirodna cirkulacija vazduha |  |
|  | Rashladni toranj - prisilna cirkulacija vazduha |  |
|  | Zatvoreni rashladni uređaji |  |

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vode, popunjava se poseban obrazac.

ANALIZA OTPADNE VODE

| PODACI O BILANSU EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv zagađujuće materije | CAS broj | Srednja godišnja izmerena vred. zag. materije u otpadnoj vodi | Emitovane količine 1. |  | Način određivanja 3. | Metoda određivanja |
|  |  |  | Pri redovnom radu postrojenja | U akcidentnoj situaciji |  |  |
|  |  | mg/l | kg/god 2 | kg/god 2 |  |  |

1.Emitovane količine se dobijaju množenjem srednje godišnje izmerene vrednosti zagađujuće materije u otpadnoj vodi sa ukupnom količinom ispuštene otpadne vode u izveštajnoj godini (g/god). Dobijena vrednost pomnožiti sa 10-3 radi dobijanja u jedinici kg/god.
2Vrednosti se zaokružuju na jednu decimalu. Decimala se razdvaja tačkom.
3.Način određivanja (1. - Merenje, 2. - Proračun, 3. - Procena) - Uneti jedan od brojeva od 1. do 3.

RECIPIJENT OTPADNIH VODA

| PODACI O RECIPIJENTU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv zagađujuće materije | CAS broj | Jedinica mere | Analiza recipijenta |  | Način određivanja | Metoda određivanja |
|  |  |  | pre ispusta otpadnih voda | posle ispusta otpadnih voda |  |  |

VODOVODNI SISTEMI *

| Ukupna površina teritorije opštine (ha) |  |
| --- | --- |
| Procenat ukupnog stanovništva priključenog na vodovod (%) |  |
| Količina proizvedene vode (m3/god) |  |
| Ukupna količina vode isporučena svim potrošačima (m3/god) |  |
| Ukupna količina vode isporučena stanovništvu (m3/god) |  |
| Ukupna količina vode isporučena industriji i drugim institucijama (m3/god) |  |

| Glavni industrijski potrošači vode | Naziv | Šifra pretežne delatnosti | Količina isporučene vode (m3/god) |
| --- | --- | --- | --- |

KANALIZACIONI SISTEMI *

| Procenat ukupnog stanovništva priključenog na kanalizaciju (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Da li se vrše merenja količina otpadnih voda na kanalizacionom sistemu? | Volumetrijski |  |
|  | Mernom opremom |  |
| Da li se vrši kontrola kvaliteta otpadnih voda (Uneti broj puta godišnje) | Na sistemu |  |
|  | Na izlivu |  |

* Popunjavaju samo Javno komunalna preduzeća.

NAPOMENE:

Obrazac 4.

EMISIJE U TLO

| PODACI O LOKACIJI ODLAGANJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj i naziv lokacije na koju se odlaže otpad | Broj |  |  |  |
|  | Naziv |  |  |  |
| Geografske koordinate lokacije 1. |  |  | N |  |
|  |  |  | E |  |
| Vrsta otpada koji se odlaže |  |  |  |  |
| Indeksni broj otpada koji se odlaže |  |  |  |  |
| Količina odloženog otpada u toku izveštajne godine (t/god) |  |  |  |  |
| Ukupna količina odloženog otpada (t) |  |  |  |  |
| Operacija odlaganja |  | Odlaganje otpada na/u tlo (D2) |  |  |
|  |  | Duboko ubrizgavanje (D3) |  |  |

| PODACI O BILANSU ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv zagađujuće materije | CAS broj | Koncentracija zagađujuće materije u otpadu | Količina zagađujućih materija u odloženom otpadu | Način određivanja 3. | Metoda određivanja |
|  |  | mg/kg c.m. | kg/god 2. |  |  |

________________
1. Popunjava se jedan od prikazanih načina označavanja geografske širine i dužine.
2. Vrednosti se zaokružuju na jednu decimalu. Decimala se razdvaja tačkom.
3. Način određivanja (1. Merenje, 2. - Proračun, 3. - Procena) - Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija na/u tlo, popunjava se poseban obrazac.

NAPOMENE:

Obrazac 5.

UPRAVLJANJE OTPADOM

| VRSTE I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesto nastanka otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografske koordinate lokacije otpada 1. | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija otpada - Q lista 2. |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karakter otpada 3. | Inertan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neopasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izveštaj o ispitivanju otpada | Broj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum izdavanja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka opasne karakteristike otpada 2. |  |  |  | H |  |  | / | H |  |  | / | H |  |  |  |
| Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu 2. |  |  |  | Y |  |  | / | Y |  |  | / | Y |  |  |  |
| Fizičko stanje otpada 3. | Čvrsta materija - prah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čvrsta materija - komadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viskozna pasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tečna materija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komponente koje otpad čine opasnim | CAS broj | Hemijski naziv |  |  |  |  |  |  |  |  | Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada) |  |  |  |  |

| KOLIČINE OTPADA 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t) |  |  |  |
| Stanje privremenog skladišta na dan | 1. januar |  |  |
|  | 31. decembar |  |  |
| Način određivanja količina otpada 5. |  |  |  |

_______________
1. Popunjava se jedan od prikazanih načina označavanja geografske širine i dužine.
2. U svaku ćeliju treba uneti po jednu cifru
3. Označiti sa X
4. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu.
5. Način određivanja količina otpada (1. - Merenje, 2. - Proračun, 3. - Procena) - Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

NAPOMENA: Za svaku vrstu otpada popunjava se poseban obrazac.

| NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada | Datum predaje otpada prevozniku | Transport otpada |  |  | Skladištenje otpada |  |  |  | Odlaganje / Tretman otpada |  |  |  |  |  | Izvoz otpada |  |  |  |
|  |  | Naziv prevoznika otpada | Broj dozvole za prevoz opasnih materija | Tip prevoznog sredstva | Naziv postrojenja za skladištenje otpada | Broj dozvole | Otpad predat na skladištenje |  | Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada | Broj dozvole | Otpad predat na odlaganje |  | Otpad predat na tretman |  | Zemlja izvoza | Količina izvezenog otpada (t) | D ili R oznaka | Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada |
|  |  |  |  |  |  |  | Količina (t) | D oznaka |  |  | Količina (t) | D oznaka | Količina (t) | R oznaka |  |  |  |  |

NAPOMENE: